- Manuale di installazione

- Cod. 3030-3031                3W-IP65                                                                          Stone srl

Descrizione generale:

L'installazione va sempre eseguita secondo quanto indicato nelle istruzioni di montaggio all'interno della confezione. Per i modelli a parete prevedere un adeguato sistema di drenaggio per evitare che l'apparecchio resti immerso in acqua: infatti residui di calcare o di sostanze corrosive possono causare un grave deterioramento_dell’alluminio_e_della_vernice.
Si raccomanda di utilizzare cavi H07RN8-F in gomma neoprene di sezione adeguata a garantire il corretto collegamento del pressa-cavo, così da evitare infiltrazioni ed invecchiamento del cavo stesso.

Descrizione tecnica di montaggio:

• Disporre la cassaforma nell’armatura del getto in modo che il suo bordo esterno corrisponda al filo del muro finito.

• Disporre nel getto il tubo di protezione del cavo elettrico.

• Una volta collocata a parete la controcassa procedere come segue per il montaggio: Aprire l’apparecchio svitando la parte frontale, introdurre il cavo di alimentazione attraverso il gommino retrostante.

• Durante l’installazione rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche.

• Per installazioni in esterni è obbligatorio utilizzare (CEI EN 60598-1; CEI 20-40/CENELEC HD 516 S1) cavo flessibile in gomma neoprene tipo H07RN-F con diametro compreso tra 7,5 e 12 mm.

•Non sono ammessi cavi isolati in PVC o con guaina esterna in PVC o comunque diversi da quello qui precisato.

• Collegare l’apparecchio rispettando le polarità e collegando i cavi alla morsettiera interna.

•Rimontare la parte frontale (avvitandola).

• Fissare l’apparecchio alla cassaforma con una pressione costante.

Ricambio lampada - Manutenzione:

• Togliere la tensione prima di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione.

•Per la sostituzione del circuito led è indispensabile rivolgersi alla nostra

azienda .

• E’ necessario, prima di procedere all’apertura dell’apparecchio, pulirlo accuratamente.

• E’ essenziale effettuare una periodica pulizia della superficie esterna dell’apparecchio su cui non debbono formarsi depositi di terra e sporcizia. Tali depositi provocano infatti pericolosi surriscaldamenti impedendo la corretta emissione di luce e la corretta dissipazione termica.