MANUALE D’USO

Cod. 5000

NOTE: Prima di iniziare l’installazione, leggere attentamente questo foglio illustrativo.

PARAMETRO

Voltaggio: AC 220V~240V

Potenza: Max 2x11W

Portampada: 2xGU10

STRUTTURA E PROPRIETA’

- Struttura in acciaio

- Resistente alla corrosione

- Guarnizione di tenuta in gomma per la prevenzione della polvere e spruzzi d’acqua

CAMPI DI APPLICAZIONI

Applicazione in interno ed esterno con grado di protezione IP 65

ISRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Quando si avvia l’installazione scollegare l’alimentazione prima e poi procedere ai seguenti punti:

- Lasciare che i fili del circuito di alimentazione passino attraverso l’anello di protezione nella base della lampada.

- Rispettivamente inserire i fili nelle protezioni previste. I fili vicino al portalampada devono essere completamente coperti; assicurare la protezione dei cavi prima dell’ apertura della plafoniera.

- Collegare i fili con i portalampada in maniera corretta e prevedere la messa a terra dello stesso apparecchio.

- Fissare la base della lampada alla superficie di montaggio con le viti di espansioni.

- Installare le lampadine che non devono superare la potenza indicata sullo scatolo.

- Fissare la copertura della plafoniera con le viti laterali

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Dopo aver acceso la plafoniera la lampadina diventa estremamente calda. Quando la lampadina è accesa e non è completamente fredda, si prega di non toccarla a mani nude.

- Quando si cambia la lampadina , si prega di chiudere l’alimentazione prima di sostituirla, dopo che si è raffreddata. (vedere le istruzioni di sostituzione  della lampadina nei minimi dettagli).

Istruzioni per cambiare la lampadina

  - Spegnere  l’ alimentazione.

  - Rimuovere la copertura della plafoniera fissata con le viti.

  - Smontare  la lampadina raffreddata con cautela.

  - Innestare la nuova lampadina  correttamente.

  - Prima di accendere l’alimentazione controllare che la copertura di protezione sia montata correttamente.

Stone srl